Parametrik 3B Kalemlik Tasarımı

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | 3B Tasarım |
| --- | --- |
| Hedef grup | Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri |
| Süre | 3–4 ders saati |
| Seviye | Orta |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Kullanıcı ihtiyacını ölçülebilir tasarım kısıtlarına ve test edilebilir 3B modele dönüştürmek.

# Problem durumu

Kalemlik farklı çaplardaki araçları devrilmeden tutmalı ve gereksiz malzeme tüketmemelidir

# Kazanımlar

Kullanıcı ölçüsü toplar.

Duvar kalınlığı belirler.

Modeli üretilebilirlik açısından değerlendirir.

# Hazırlık

Parametrik 3B Kalemlik Tasarımı için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Cetvel veya kumpas

Tinkercad

Örnek kalemler

# Yazılım ve teknolojiler

3B Tasarım

Tinkercad

Ölçülendirme

STL

# Ön bilgiler

Temel dijital okuryazarlık

Kaynak ve veri güvenliği farkındalığı

# Derse giriş

Öğrencilere “Kalemlik farklı çaplardaki araçları devrilmeden tutmalı ve gereksiz malzeme tüketmemelidir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

Kalem çaplarını ölç.

İç hacmi hesapla.

Gövde ve tabanı oluştur.

Bölmeleri ekle.

STL önizleme ve devrilme kontrolü yap.

## Parametrik ölçü planı

İç çap, en kalın aracın çapından en az 1 mm büyük; duvar 2 mm, taban 3 mm ve toplam yükseklik 90 mm'yi geçmeyecek şekilde planlanır.

# Test aşaması

En kalın kalem uyumu

Taban dengesi

Duvar kalınlığı

STL kapalı yüzey

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

İç boşluk yetersiz: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Taban dar: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Çakışan katılar: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

Kesici veya sıcak yazıcı parçalarına öğrenci müdahale etmez.

Baskı öğretmen gözetiminde yapılır.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

İsim yerine geometrik simge

Telefon standı bölmesi

Malzeme karşılaştırması

# Beklenen sonuç

En az iki bölmeli, 2 mm duvarlı ve geniş tabanlı kalemlik tasarla; kullanılan hacmi azaltan bir kararını açıkla.