IoT Akıllı Oda Aydınlatması

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | IoT |
| --- | --- |
| Hedef grup | Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri |
| Süre | 2–3 ders saati |
| Seviye | Orta |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Otomatik karar ile kullanıcı kontrolünü birlikte tasarlamak.

# Problem durumu

Oda ışığı ortam karanlığına tepki verirken kullanıcıya kontrol hakkı da tanımalıdır

# Kazanımlar

İki girdiyi tek kararda birleştirir.

INPUT_PULLUP mantığını açıklar.

Otomatik/manuel durum tasarlar.

# Hazırlık

IoT Akıllı Oda Aydınlatması için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Arduino

LDR ve 10 kΩ direnç

Buton

LED ve direnç

# Yazılım ve teknolojiler

Arduino

LDR

Buton

PWM

# Ön bilgiler

Temel dijital okuryazarlık

Kaynak ve veri güvenliği farkındalığı

# Derse giriş

Öğrencilere “Oda ışığı ortam karanlığına tepki verirken kullanıcıya kontrol hakkı da tanımalıdır” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

LDR'yi kalibre et.

Butonu ayrı test et.

Durum tablosu oluştur.

LED kontrolünü kodla.

## Çoklu giriş mantığı

Önce sensör ve buton ayrı doğrulanmalı, sonra durum tablosuna göre birleştirilmelidir.

const int ldrPin = A0, ledPin = 9;
const int esik = 450;
void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int isik = analogRead(ldrPin);
  digitalWrite(ledPin, isik < esik ? HIGH : LOW);
  Serial.println(isik); delay(100);
}

# Test aşaması

Aydınlıkta otomatik mod

Karanlıkta otomatik mod

Manuel geçersiz kılma

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

Buton sıçraması: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

INPUT_PULLUP ters mantığı: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Eşik çevresinde kararsızlık: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

Şebeke gerilimine bağlamayın; yalnız düşük gerilimli model kullanın.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

Hareket sensörü

Durum LED'i

Enerji tasarrufu sayacı

# Beklenen sonuç

Otomatik, açık ve kapalı olmak üzere üç çalışma modu ekle.