Arduino ile HC-SR04 Park Sensörü

Öğretmen Kılavuzu

# 1. Dersin Özeti

Öğrenciler Arduino Uno ve HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü kullanarak bir park sensörü prototipi geliştirir. Ölçülen mesafeye göre LED ve buzzer ile uyarı üretilir.

| Seviye | Başlangıç / orta seviye lise |
| --- | --- |
| Önerilen süre | 2-3 ders saati |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2 kişilik grup |
| Ana kavramlar | Dijital giriş/çıkış, sensör, koşul yapıları, ölçüm ve test |

# 2. Öğrenme Kazanımları

HC-SR04 sensörünün TRIG ve ECHO pinlerini açıklar.

Arduino ile dijital giriş/çıkış bağlantısı kurar.

pulseIn() ile yankı süresini ölçer.

Süre bilgisinden yaklaşık mesafe hesaplar.

if/else yapılarıyla mesafeye bağlı uyarı üretir.

Devre ve kod hatalarını sistematik biçimde test eder.

# 3. Gerekli Malzemeler

Arduino Uno veya uyumlu kart

HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü

Breadboard

LED ve 220-330 ohm direnç

Buzzer

Jumper kablolar

USB veri kablosu

Arduino IDE yüklü bilgisayar

# 4. Önerilen Bağlantılar

| Bileşen | Pin | Arduino |
| --- | --- | --- |
| HC-SR04 | VCC | 5V |
| HC-SR04 | GND | GND |
| HC-SR04 | TRIG | D9 |
| HC-SR04 | ECHO | D10 |
| LED | + (direnç üzerinden) | D6 |
| LED | - | GND |
| Buzzer | + | D7 |
| Buzzer | - | GND |

Not: Bileşen modeline göre pin ve çalışma özellikleri değişebilir. Kullanılan buzzer ve kartın teknik özelliklerini önceden kontrol edin.

# 5. Mesafe Ölçüm Mantığı

TRIG pinine yaklaşık 10 mikrosaniyelik tetik darbesi gönderilir. ECHO pininin HIGH kaldığı süre yankının gidiş-dönüş süresidir.

mesafe (cm) = süre (µs) × 0,0343 / 2

# 6. Örnek Arduino Kodu

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int ledPin = 6;
const int buzzerPin = 7;

long sure;
float mesafe;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  sure = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

  if (sure == 0) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    noTone(buzzerPin);
    delay(100);
    return;
  }

  mesafe = sure * 0.0343 / 2.0;

  Serial.print("Mesafe: ");
  Serial.print(mesafe);
  Serial.println(" cm");

  if (mesafe <= 10) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    tone(buzzerPin, 1200);
  } else if (mesafe <= 25) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    tone(buzzerPin, 900);
    delay(150);
    noTone(buzzerPin);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    noTone(buzzerPin);
  }
  delay(150);
}

# 7. Ders Akışı

## Giriş - 10 dk

Gerçek park sensörlerinin çalışma mantığını tartışın.

## Sensörü tanıma - 15 dk

VCC, GND, TRIG ve ECHO pinlerini ve ölçüm formülünü açıklayın.

## Devre kurulumu - 20 dk

Bağlantıları enerji kesikken kurdurun ve kontrol edin.

## Kodlama - 25 dk

Önce mesafe ölçümü, sonra LED/buzzer uyarısını çalıştırın.

## Test - 20 dk

10, 20, 30 ve 50 cm gibi mesafelerde ölçüm kaydedin.

## Geliştirme - 20 dk

Öğrenciler en az bir yeni uyarı/gösterim özelliği eklesin.

# 8. Sık Karşılaşılan Hatalar

| Sorun | Kontrol |
| --- | --- |
| Mesafe sürekli 0 | TRIG/ECHO, ortak GND ve pulseIn zaman aşımını kontrol edin. |
| Ölçüm değişken | Sensör açısı, hedef yüzey ve çok yakın mesafeyi kontrol edin. |
| LED yanmıyor | LED yönü, seri direnç ve pin numarasını kontrol edin. |
| Buzzer çalışmıyor | Buzzer türü, polarite ve tone() uyumluluğunu kontrol edin. |
| Kart bağlanmıyor | USB veri kablosu, port ve kart seçimini kontrol edin. |

# 9. Güvenlik

Bağlantı değiştirirken enerjiyi kesin.

LED'i uygun seri dirençle kullanın.

İlk enerjilendirmeden önce kısa devre kontrolü yapın.

# 10. Geliştirme Fikirleri

LCD/OLED mesafe göstergesi

RGB LED ile üç seviyeli uyarı

Mesafeye göre buzzer sıklığı

Servo ile tarama

Seri portta veri izleme

# 11. Değerlendirme

100 puanlık rubrikle ürünün yanında bağlantı doğruluğu, kodu açıklama, test ve problem çözme süreci de değerlendirilir.