LDR ile Otomatik Gece Lambası

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | Robotik ve Kodlama |
| --- | --- |
| Hedef grup | Başlangıç seviye lise öğrencileri |
| Süre | 2–3 ders saati |
| Seviye | Başlangıç |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Analog okuma, gerilim bölücü ve eşik kararını deneysel verilerle öğrenmek.

# Problem durumu

Bir lambanın yalnız ortam karardığında otomatik yanması gerekir

# Kazanımlar

Analog değeri okur.

LDR gerilim bölücüyü açıklar.

Ölçüme göre eşik belirler.

# Hazırlık

LDR ile Otomatik Gece Lambası için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Arduino

LDR

10 kΩ direnç

LED ve 220 Ω direnç

Breadboard

# Yazılım ve teknolojiler

Arduino

LDR

Analog Giriş

LED

# Ön bilgiler

Temel Arduino IDE kullanımı

Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği

Basit koşullu ifadeler

# Derse giriş

Öğrencilere “Bir lambanın yalnız ortam karardığında otomatik yanması gerekir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

Gerilim bölücüyü kur.

Aydınlık/karanlık değerlerini kaydet.

Eşiği hesapla.

LED kontrolünü ekle.

## Analog eşik kodu

Eşik sabit değildir; ölçüm ortamına göre kalibre edilmelidir.

const int ldrPin = A0, ledPin = 9;
const int esik = 450;
void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int isik = analogRead(ldrPin);
  digitalWrite(ledPin, isik < esik ? HIGH : LOW);
  Serial.println(isik); delay(100);
}

# Test aşaması

Sensörü elinle kapat.

Telefon ışığıyla aydınlat.

Eşik çevresinde titremeyi gözle.

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

Gerilim bölücü yanlış: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Eşik kalibre edilmemiş: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

LED çıkışı ters: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

Yalnız düşük gerilimli LED kullanın.

LDR'yi aşırı ısıya yaklaştırmayın.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

PWM ile yumuşak geçiş

Histerezis

OLED ölçüm ekranı

# Beklenen sonuç

Üç farklı ortamda ölçüm tablosu oluştur ve tek bir güvenilir eşik öner.