IoT Mini Akıllı Ev Sistemi

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | IoT |
| --- | --- |
| Hedef grup | Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri |
| Süre | Uzun proje (5–6 ders) |
| Seviye | Orta |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Alt sistemleri ayrı test edip tek bir durum mantığında birleştirmek.

# Problem durumu

Bir oda modeli aydınlatma ve uyarı ihtiyaçlarını aynı denetleyicide yönetmelidir

# Kazanımlar

Alt sistemleri modüler test eder.

Birden fazla girdiyi yönetir.

Durum tablosu hazırlar.

# Hazırlık

IoT Mini Akıllı Ev Sistemi için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Arduino

LDR

Buton

LED

Buzzer

Model ev

# Yazılım ve teknolojiler

Arduino

LDR

Buton

Buzzer

Durum Mantığı

# Ön bilgiler

Temel dijital okuryazarlık

Kaynak ve veri güvenliği farkındalığı

# Derse giriş

Öğrencilere “Bir oda modeli aydınlatma ve uyarı ihtiyaçlarını aynı denetleyicide yönetmelidir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

Gereksinimleri yaz.

Her sensörü ayrı test et.

Çıkışları ayrı test et.

Durum tablosu kur.

Sistemi birleştir.

## Birleşik kontrol iskeleti

Kod, iki bağımsız ihtiyacın aynı loop içinde nasıl yönetilebileceğini gösterir.

const int ldr = A0, buton = 2, led = 9, buzzer = 6;
void setup() { pinMode(buton, INPUT_PULLUP); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); }
void loop() {
  int karanlik = analogRead(ldr) < 450;
  bool alarm = digitalRead(buton) == LOW;
  digitalWrite(led, karanlik);
  if (alarm) tone(buzzer, 900); else noTone(buzzer);
  delay(100);
}

# Test aşaması

Karanlık/normal durum

Alarm butonu

İki koşul aynı anda

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

Pin çakışması: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Kuralların önceliği belirsiz: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Tek parça kodda hata arama: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

Şebeke elektriği kullanmayın.

Motor veya yüksek akım yüklerini doğrudan pine bağlamayın.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

Sıcaklık sensörü

Ekran

Modüler fonksiyonlar

# Beklenen sonuç

En az iki otomasyon kuralını tasarla, çakışan kurallar için öncelik belirt.