Servo Motorlu Otomatik Bariyer

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | Robotik ve Kodlama |
| --- | --- |
| Hedef grup | Temel bilgisi olan orta seviye lise öğrencileri |
| Süre | 3–4 ders saati |
| Seviye | Orta |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Sensör girdisini kontrollü mekanik harekete dönüştürmek.

# Problem durumu

Bir geçiş bariyeri nesne yaklaştığında açılmalı ve alan boşalınca kapanmalıdır

# Kazanımlar

Servo açısını kontrol eder.

Mesafe kararını harekete bağlar.

Mekanik sınırları test eder.

# Hazırlık

Servo Motorlu Otomatik Bariyer için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Arduino

HC-SR04

Mikro servo

Harici uygun besleme

Karton bariyer kolu

# Yazılım ve teknolojiler

Arduino

HC-SR04

Servo

# Ön bilgiler

Temel Arduino IDE kullanımı

Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği

Basit koşullu ifadeler

# Derse giriş

Öğrencilere “Bir geçiş bariyeri nesne yaklaştığında açılmalı ve alan boşalınca kapanmalıdır” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

Servo'yu yüksüz test et.

Sensörü doğrula.

Açık/kapalı açıları belirle.

Sistem kodunu birleştir.

## Sensör-servo kodu

Servo akımı kartı etkileyebilir; kullanılan servoya uygun besleme ve ortak GND gerekir.

#include <Servo.h>
Servo bariyer;
const int trig = 9, echo = 10;
void setup() { bariyer.attach(6); bariyer.write(0); pinMode(trig, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW);
  long sure = pulseIn(echo, HIGH, 30000); float cm = sure * 0.0343 / 2;
  bariyer.write(sure > 0 && cm < 15 ? 90 : 0); delay(250);
}

# Test aşaması

15 cm altında açılma

Nesne sabitken açık kalma

Nesne çekilince kapanma

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

Servo titriyor: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Yetersiz besleme: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Açı mekanik sınırı aşıyor: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

Parmakları hareketli koldan uzak tutun.

Besleme sınırlarını veri sayfasından kontrol edin.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

Butonlu acil durdurma

LCD sayaç

RFID araştırması

# Beklenen sonuç

Bariyerin hemen kapanmasını önleyen güvenli bekleme ve yeniden kontrol akışı ekle.