Ultrasonik Sensörlü Mesafe Alarmı

ÖĞRETMEN KILAVUZU

| Kategori | Robotik ve Kodlama |
| --- | --- |
| Hedef grup | Başlangıç seviye lise öğrencileri |
| Süre | 2–3 ders saati |
| Seviye | Başlangıç |
| Çalışma biçimi | Bireysel veya 2–3 kişilik grup |

# Amaç

Ölçüm, birim dönüşümü ve güvenli eşik uyarısını uygulamak.

# Problem durumu

Görüşün sınırlı olduğu bir durumda yakındaki engel sesle bildirilmelidir

# Kazanımlar

Yankı süresini ölçer.

Santimetre hesabını açıklar.

Uyarı eşiğini test eder.

# Hazırlık

Ultrasonik Sensörlü Mesafe Alarmı için örnek girdileri, güvenlik sınırlarını ve test ölçütlerini dersten önce kontrol etmek.

# Araç ve malzemeler

Arduino

HC-SR04

Buzzer

Breadboard

# Yazılım ve teknolojiler

Arduino

HC-SR04

Buzzer

# Ön bilgiler

Temel Arduino IDE kullanımı

Breadboard ve düşük gerilimli devre güvenliği

Basit koşullu ifadeler

# Derse giriş

Öğrencilere “Görüşün sınırlı olduğu bir durumda yakındaki engel sesle bildirilmelidir” durumu verilir; kod veya araç göstermeden önce olası çözüm adımlarını tahmin etmeleri istenir.

# Uygulama basamakları

Sensörü bağla.

Seri monitörde ölç.

Buzzer'ı ayrı dene.

Eşik kararını ekle.

## Mesafe alarm kodu

pulseIn zaman aşımı sensör yanıt vermediğinde yanlış alarmı önlemeye yardım eder.

const int trig = 9, echo = 10, buzzer = 6;
void setup() { pinMode(trig, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); }
void loop() {
  digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW);
  long sure = pulseIn(echo, HIGH, 30000);
  float cm = sure * 0.0343 / 2;
  if (sure > 0 && cm < 20) tone(buzzer, 1000); else noTone(buzzer);
  delay(100);
}

# Test aşaması

10, 20 ve 40 cm ölçümleri

Sensör önünde nesne yok

Eğik yüzey

# Olası hatalar ve çözüm önerileri

Echo/trig karışmış: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Yanıt yokken sıfır ölçüm: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

Buzzer tipi uyumsuz: Girdiyi veya bağlantıyı tek tek doğrula; değişiklikten sonra aynı testi yeniden çalıştır.

# Güvenlik

Buzzer sesini rahatsız edici düzeyde uzun çalıştırmayın.

# Öğretmen yönergeleri

Hazır çözümü vermeden önce öğrenciden tahminini ve denediği adımı açıklamasını isteyin.

Sonucu yalnız çalışıyor/çalışmıyor olarak değil; test kanıtı ve açıklamayla değerlendirin.

# Geliştirme önerileri

Kademeli ses

LED göstergesi

OLED

# Beklenen sonuç

Mesafe azaldıkça uyarı aralığını kısaltan üç kademe geliştir.